- 医保药品耗材追溯码高拍仪功能参数

- 基本要求：实现国家医保药品耗材追溯码等所有院内条码、二维码批量读取，无需借助其他软件进行解码。条码类型：一维码Codabar/Code39/Code93/Code128/EAN8/EAN13/ISSN/ISBN/interleaved2of5等。二维码DataMatrix/QR code/MicroQR/Vericod/Maxicode/PDF417等。

- 扫描效率：≥230万像素液态变焦镜头；帧率：>60fps；图像分辨率：1920*1200；扫码数量：100个码/秒。

- 识读范围：至少实现345-460mm高度的药品快速读取，至少实现432*270mm范围内的追溯码快速读取，读取稳定，灵敏度高。

- 自动扫码：实现自动扫码识别。

- 多码快扫：AI功能，更快的找码能力；准确扫描识别药品追溯码、药品电子监管码、器械UDI码、各类一维码、二维码等。

- 条码去重：实现条码去重功能，防止重复录入。

- 语音播报：实现语音播报，实现扫码成功/失败提示，有开关键，可调节音量大小。

- 光源：柔和白光，实现无光源护眼模式读取。

- 通讯接口：USB即插即用，无需安装任何软件，开机自适配。

- 外壳材质：整机金属材质，坚固耐用，底座支持快速拆装，高度可调节。

- 其他要求：线路整洁，无其他冗余线路、裸露线头，无电气安全隐患。设备具备一键开关机功能。